电力电子器件及其集成电路

实验指导书

浙江大学电气工程学院

2022年5月

目录

实验一  功率场效应晶体管（MOSFET）特性与驱动电路研究	  2

实验二  绝缘栅双极型晶体管（IGBT）特性与驱动电路研究	  7

.

# 电力电子器件实验

## 实验一  功率场效应晶体管（MOSFET）特性与驱动电路研究

### 一．实验目的

1．熟悉功率MOSFET主要参数的测量方法；

2．掌握功率MOSEET对驱动电路的要求；

3．掌握一个实用驱动电路的工作原理与调试方法；

4．对功率MOSFET主要参数、开关特性、使用方法进行分析。

### 二．实验内容

1. 功率MOSFET静态特性及主要参数测试

（1）开启阀值电压VGS（th）测试；

（2）跨导gm测试；

（3）导通电阻RDS测试；

（4）转移特性ID=f（VGS）测试；

2. 功率MOSFET动态特性测试

（1）电阻负载时，功率MOSFET开关特性测试；

（2）栅源极电容充放电电流测试。

### 三．实验设备和仪器

- MPE-I电力电子探究性实验平台；

- NMCL-07D功率器件特性与驱动电路；

- NMCL-50数字直流表；

- 示波器；

- 数字式万用表。

### 四．实验线路

图1-1 功率MOSFET实验线路图

### 五．实验方法

1.功率MOSFET静态特性及主要参数测试

（1）开启阀值电压VGS（th）测试

接通“实验台总电源开关”，开启阀值电压简称开启电压，是指器件流过一定量的漏极电流时（通常取漏极电流ID=1mA）的最小栅源电压。

接通“实验台总电源开关”，将主回路的“1”端与NMCL-50数字直流电流表的“+”相连，电流表“-”与MOSFET单元的“25”端相连，测量漏极电流ID。将主回路的“3”连接（用符号 ⇔表示）MOSFET管的“24”；主回路的“4”⇔MOSFET“23”；再在“24”与“23”间并联接入电压表。测量MOS管的栅源电压VGS，并将主回路电位器RP左旋到底。

合上主回路的开关S，并将电位器RP逐渐向右旋转，边旋转边监视毫安表的读数，选取合适的电压表、电流表量程，注意表计的超量程报警。当漏极电流ID=1mA时的栅源电压值即为开启阀值电压VGS（th）。

读取不同VGS下的多组VGs、ID数据，其中ID=1mA必测，填入表1—1。

| VGS（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID（mA） |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

表1—1

数据记录完成后，断开主回路开关S，并将主回路电位器RP左旋到底。

（2）跨导gm测试

功率MOSFET器件以跨导gm表示其增益，跨导的定义为漏极电流的小变化与相应的栅源电压小变化量之比，即gm=△ID/△VGS。

根据表1-1的测量数值，计算gm，并绘制gm—VGS关系曲线。

（3）转移特性ID＝f（VGS）

栅源电压VGS与漏极电流ID的关系曲线称为转移特性，根据表表1—1的测量数值，绘出转移特性，该曲线表示功率MOSFET的放大能力特性。

（4）导通电阻RDS测试

导通电阻定义为RDS=VDS/ID  （建议在线性区进行测试）

将电压表接至MOS 管的“25”与“23”两端，测量VDS，其余接线同上。闭合主回路开关S，改变VGS 从小到大读取ID与对应的漏源电压 VDS，测多组数值，填入表1—2。

| VGS（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VDS（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID（mA） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1—2

数据记录完成后断开主回路开关S，并将主回路电位器RP左旋到底。

2．功率MOSFET动态特性测试

（1）电阻负载时，功率MOSFET开关特性测试

先拆除原接线，再按以下说明接线，注意分清线端号属于哪个单元线路。

| MOSFET：1 PWM：1 | MOSFET：4 PWM：2 | MOSFET：2 MOSFET：3 | MOSFET：5 MOSFET：8 | MOSFET：6 MOSFET：7 | MOSFET：10 MOSFET：11 MOSFET：12 （三端相连） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOSFET：13 MOSFET：14 MOSFET：16 （三端相连） | MOSFET：20 MOSFET：24 | MOSFET：22 MOSFET：23 | MOSFET：9 MOSFET：21 | MOSFET：25 主回路：1 | MOSFET：21 主回路：4 |

闭合PWM波形发生器单元的开关S1（该单元上的S2处于断），闭合MOSFET单元的开关S1、S2，闭合主回路开关S。用示波器观察MOSFET的VGS、VDS的波形，即“24”与“23”；“25”与“23”之间的波形，记录开通时间ton与关断时间toff 。

ton=        ，toff =

（2）栅源极电容充放电电流测试

电阻负载时，栅极电阻采用R6（约200Ω）, 用示波器观察并记录R6两端波形并记录该波形的正负峰值。

实验完成后，按顺序断开：主回路开关S；PWM波形发生器单元的开关S1；MOSFET单元的开关S1、S2，拆除与整理连接线，再关闭示波器电源；最后关闭“实验台总电源开关”。

六．实验报告

1．根据所测数据，列出MOSFET主要参数的表格与曲线（gm-VGS关系曲线、转移特性曲线），计算导通电阻RDS。

2．绘出电阻负载时的MOSFET开关波形，并在图上标出开通与关断时间ton、toff。

3．绘出栅源极电容充放电电流波形，试估算出充放电电流的峰值。

4．实验的收获与体会。

## 实验二  绝缘栅双极型晶体管（IGBT）特性与驱动电路研究

### 一．实验目的

1．熟悉IGBT主要参数与开关特性的测试方法；

2．掌握混合集成驱动电路EXB840的工作原理与调试方法；

3．研究IGBT主要参数与开关特性。

### 二．实验内容

- IGBT主要参数测试

（1）开启阀值电压VGS（th）测试。

2．EXB840性能测试

（1）输入输出延时时间测试；

（2）关断时的负栅压测试；

（3）过流阀值电压测试。

3．IGBT开关特性测试

（1）电阻负载时，IGBT开关特性测试；

（2）RCD缓冲电路对IGBT开关特性及VDS波形的影响测试；

（3）不同栅极电阻对IGBT开关特性的影响测试；

### 三．实验设备和仪器

- MPE-I电力电子探究性实验平台；

- NMCL-07D功率器件特性与驱动电路；

- NMCL-50数字直流表；

- 示波器；

- 数字式万用表。

### 四．实验线路

图1-2 IGBT实验线路图

### 五．实验方法

1．IGBT主要参数测试

（1）开启阀值电压VGS（th）测试

接通“实验台总电源开关”，将主回路的“1”端与NMCL-50数字直流电流表的“+”相连，电流表“-”⇔IGBT单元的“18”，主回路的“3”⇔IGBT管的“14”；主回路的“4”⇔IGBT的“17”；再在“14”与“17”间并联接入电压表。

先将主回路电位器RP左旋到底，再闭合主回路开关S,将主回路电位器RP逐渐向右旋转，边旋转边监视毫安表，选取合适的电压表、电流表量程，注意表计的超量程报警。

当漏极电流ID=1mA时的栅源电压值即为开启阀值电压VGS（th）。

读取不同VGS下的VGS、ID，其中ID=1mA必测，填入表1—6。

| VGS（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID（mA） |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

表1—6

数据记录完成后断开主回路开关S，并将主回路电位器RP左旋到底。

2．EXB840性能测试

（1）输入输出延时时间测试

拆除连接线，闭合PWM波形发生器单元的开关S1（该单元上的S2处于断，下同），用示波器观察“1”与“2”之间的PWM，调节PWM波形发生器的电位器RP，使PWM的占空比为50%。

IGBT单元的“1”⇔PWM波形发生器的“1”；IGBT单元的“13”⇔PWM波形发生器的“2”；IGBT单元与门输入“2”⇔“1”。闭合IGBT单元开关S1和S2，用示波器观察IGBT单元输入“1”与“13”之间及EXB840输出“12”与“13”之间波形，分别记录上升与下降延时时间。

t上升延迟=         ，t下降延迟=

（2）关断时的负栅压值测试

先断开IGBT单元开关S1和S2，将IGBT单元“6”⇔“7”，再闭合IGBT单元开关S1和S2，用示波器观察“12”与“17”之间波形，并记录关断时的负栅压幅值。

（3）过流阀值电压测试

断开PWM波形发生器单元的开关S1, 断开IGBT单元开关S1和S2，断开IGBT单元与门输入“2”和“1”的连接线，其他连接线保留，再对照以下表格的说明连线。

| 主回路：3 IGBT：18 | 主回路：4 IGBT：17 | IGBT：17 IGBT：14 | IGBT：2 IGBT：3 | IGBT：4 IGBT：5 | IGBT：6 IGBT：7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

先将主电路RP左旋到底，闭合PWM波形发生器单元的开关S1，，再闭合IGBT单元的3个开关S1、S2和S3，用示波器观察“12”与“17”之间波形，在“18”与“17”间并联接入电压表，闭合主回路S，将主回路RP逐渐向右旋转，边旋转边监视波形，一旦该波形消失（过流灯亮）时即停止旋转，读出主回路“3”与“4”之间电压值，该值即为过流保护阀值电压值。

数据记录完成后，断开主回路开关S，断开IGBT单元的开关S1，S2，S3和PWM波形发生器单元的开关S1，并主回路电位器RP左旋到底。

3．开关特性测试

（1）电阻负载时开关特性测试

检查NMCL-07D实验挂箱所有开关是否都拨向“OFF”，按照以下表格的说明连线，注意拆除与保留上个实验的连接线。

| IGBT：1 PWM：1 | IGBT：13 PWM：2 | IGBT：4 IGBT：5 | IGBT：6 IGBT：7 | IGBT：2 IGBT：3 | IGBT：11 IGBT：14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IGBT：17 IGBT：16 | IGBT：15 主回路：4 | IGBT：18 主回路：1 |  |  |  |

闭合PWM波形发生器单元的开关S1，闭合IGBT单元的开关S1，S2，S3和主回路开关S，并将主回路电位器RP左旋到底。用示波器观察和记录IGBT管VGS，VDS和的波形，即14、17和18、17的波形，记录IGBT开通时间ton和关断时间toff：

ton=         ，toff=

（2）不同栅极电阻时开关特性

将IGBT单元的“11”与“14”的连线断开，再将“12”与“14”相连，栅极电阻从R4=27Ω改为R5＝3kΩ，其余接线与测试方法同上，注意观察波形和开关时间的不同。

（3）并联缓冲电路作用测试：

并入RCD缓冲电路，接线：IGBT单元18 ⇔19,  20 ⇔17

观察接入缓冲电路前后，IGBT开关特性波形的变化。

实验完成后，按顺序断开：主回路开关S；PWM波形发生器单元的开关S1；MOSFET单元的开关S1、S2，拆除与整理连接线，再关闭示波器电源；关闭“实验台总电源开关”。

### 六．实验报告

1．记录开启阀值电压VGS（th）测试数据。

2．绘出输入、输出延时波形，并标出延时时间。

3．绘出、标出所测的负栅压值与过流阀值电压值。

4．绘出电阻负载时的开关波形，并在图上标出tON 与tOFF。

5．观察与分析有与没有并联缓冲电路时的开关波形，并说明并联缓冲电路的作用。

6．实验的收获与体会。