实验三	定时器/计数器及中断实验

一、实验目的

  - 掌握80C51定时器/计数器的使用方法。

  - 了解80C51中断的工作机理、过程，掌握中断服务程序的编制。

二、实验内容

利用80C51定时器编制一个电子钟。

▼定时器采用中断工作方式，每隔50ms进入定时器中断。

▼调用显示子程序实时显示时、分和秒，当时进位时则显示年月日，10秒后又显示时、分和秒。

三、实验器材

1. Micetek仿真器一台

2. 实验板一块

四、实验报告要求

1. 写出调试通过后的.LST文件，并加以注释。

2. 写出程序功能及结果。

3. 记录实验中出现的故障、错误以及相应的解决办法

五、显示子程序

DISPLAY:MOV R2，#06H       		；显示6位

MOV R0，#20H					；显示字符存放首址

NEXT: MOV A，@R0

MOV 	DPTR，#TAB			；显示代码表首址

# MOVC 	A，@A+DPTR

MOV	SBUF，A				；显示代码从串行口输出显示

JNB		TI，$

CLR	TI

INC		R0

DJNZ	R2，NEXT

RET

TAB: DB 03H，9FH，25H，0DH，99H，49H，41H，1FH，01H，19H，11H，0C1H，63H，85H，61H，71H

主程序中加入

MOV SCON，#00H   			; 设串行口为工作方式0